Opis elementów stanu projektowanego remontu sanitariatów na poszczególnych kondygnacjach.

Remont remontowe instalacji centralnego ogrzewania polegać będą na demontażu całego orurowania w części głównej budynku za wyjątkiem Sali zabawowej ponieważ sala ta posiada już wymienioną instalację rur c.o. wykonaną w trybie awaryjnym. W pomieszczeniach kuchni, korytarza, sanitariatów i pomieszczenia kawiarni wraz z lokalem mieszkalnym na kondygnacji pietra zostaną wymienione grzejniki z istniejących rurowo żebrowych na grzejniki panelowe. Całość instalacji wykonana zostanie z rur stalowych czarnych ze względu na już istniejącą część wymienionej infrastruktury rur w sali zabawowej. W celu zoptymalizowania kosztów ogrzewania i podniesienia efektywności tego ogrzewania zostaną pomniejszone przekroje rur w celu zmniejszenia ilości zładu znajdującego się w obiegu grzewczym. Zbiornik wyrównawczy znajdujący się na strychu nie ulega wymianie ponieważ stan techniczny tego urządzenia jest dobry.