OPIS TECHNICZNY

Prace objęte zgłoszeniem polegać będą na wykonaniu infrastruktury rekreacyjnych, wykonanie nowych urządzeń parku kalisteniki (Street Workout) poprzez zamontowanie zestawu drążków, drabinek, poręczy i ławeczki. Przy projektowaniu posłużono się zestawem przykładowym wykonanym przez firmę „FlowParks" o symbolu SW01. Projekt SW01 to zwarta konstrukcja oparta na stalowych słupach o przekroju kwadratowym. Zawiera podstawowe elementy takie jak niskie i wysokie drążki do podciągania, szerokie i wąskie poręcze do pompek, a także drabinki poziomą i pionową. W niniejszym zestawie dodano do projektu ławeczkę do ćwiczeń mięśni brzucha oraz niskich poręczy równoległych.

Przy projektowaniu parku kalisteniki wykonana zostanie nawierzchnia utwardzona o wymiarach 9,0x9,0mb. Powierzchnia utwardzenia wynosić będzie 81,00m2 i wykonana zostanie poprzez wylanie płyty betonowej grubości 15cm z betonu B20. Prace polegające na utwardzeniu części działki przy powstającym Street Workout obejmują poszczególne etapy robót takich jak: mechaniczne korytowanie na głębokość 40cm, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej grubości 10cm z piasku, podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm oraz wykonanie płyty betonowej grubości 15cm. Przy wykonywaniu płyty należy osadzić siatkę stalowej o rozmiarze oczka 20x20cm z pręta fi 8mm. Po zakończeniu procesu wiązania i usunięciu deskowania wykonać obsypanie płyty ziemią wokoło obwodu z posianiem trawy. Prace związane z wykonaniem płyty wykonać po robotach montażu urządzenia do ćwiczeń.

Warstwę wykończeniową oraz zabezpieczającą przed skutkami ewentualnego upadku podczas ćwiczeń stanowić będą wycieraczki gumowe grubości 22mm o wymiarach 100xl50cm. Wycieraczka ”Strong" typu „PLASTER MIODU" o wysokości 22 mm wykonana z wysokiej jakości gumy naturalnej. Specjalnie opracowana technologia gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i siły mechaniczne. Do opracowania przyjęto przykładowo firmę „CSN" Wycieraczki z klasą ze Szczecina.