OPIS TECHNICZNY

Prace polegające na utwardzeniu części działki w obrębie siłowni zewnętrznych fitness obejmują poszczególne etapy robót takich jak: mechaniczne korytowanie na głębokość 35cm, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej grubości 10cm po zagęszczeniu, podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10cm, warstwa górna z kruszywa łamanego grubości 6cm po zagęszczeniu oraz ułożeniu kostki brukowej grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm. Wokoło zaplanowanej powierzchni utwardzenia ułożone zostaną obrzeża chodnikowe o wymiarach 30x8cm na podbudowie ławy betonowej. Utwardzenie terenu wykonuje się dla części działki przy istniejących urządzeniach do ćwiczeń fitness. Powierzchnia utwardzenia wynosić będzie :

- 4,50mbx13,50mb=60,75m2 w Bąkowie

- 4,50mbx6,50mb=29,25m2 oraz 4,50mbx6,00mb=27,00m2 łączna suma powierzchni utwardzenia wyniesie 56,25m2 w Gałązczycach

- 6,50mbx26,50mb=172,25m2 w Grodkowie

- 9,00mbx6,50mb=58,50m2 w Kolnicy

- 4,60mbx12,50mb=57,50m2 w Lubczy

- 4,30mbx6,20mb=26,66m2 oraz 4,60mbx6,40mb=29,44m2 łączna suma powierzchni utwardzenia wyniesie 56,10m2 w Nowej Małej Wsi

- 4,60mbx6,50mb=29,90m2 oraz 4,40mbx6,00mb=26,40m2 łączna suma powierzchni utwardzenia wyniesie 56,30m2 w Przylesiu Dolnym